ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

- Частью 1 ст. 214 ТК РФ установлено, что "Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников."
         Абзацем 19 ст. 214 ТК РФ установлено, что "Обязанность работодателя заключается также в принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников" 
         Согласно  Абзацу 1 ст. 213.1 ТК РФ Проекты организации строительства (реконструкции) объектов капитального строительства должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь обязательное подтверждение соответствия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

- Согласно главы 10 ст. 46 переходные положения Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года № 184-ФЗ до вступления в силу соответствующих технических регламентов (которые для стеллажей отсутствуют) устанавливает область применения нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти подлежащих обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Провести полное техническое свидетельствование стеллажей согласно ГОСТ Р 55525-2017, ГОСТ Р 57381-2017, а также неразборных сварных стеллажей;

- Провести статические испытания стеллажей вертикальной нагрузкой, согласно ГОСТ Р 55525-2017 (паспортизованным грузом Подрядчика);

- Провести восстановление всех паспортов на стеллажное оборудование;

- Проверить состояние пола под стеллажами, согласно п.10.2 ГОСТ 55525-2017;

- Осуществить разработку и утверждение программы проверки для неразборных и уличных стеллажей в ЦСМ (Росстандарт);

- По каждой выявленной неисправности дать подробное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации;

- На основании проведенных процедур дать подробные рекомендации о необходимых мероприятиях, которые следует осуществить эксплуатирующей организации для исключения рисков наступления неблагоприятных и чрезвычайных (опасных) ситуаций со стеллажами.

- Осуществить обучение и аттестацию сотрудников Заказчика на право частичного технического освидетельствования, ремонта и эксплуатации стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 и сварных неразборных стеллажей за рамками действующих стандартов.

- Осуществить страхование результатов проверки стеллажей на сумму не менее 10 000 000 рублей.

- НЕОБХОДИМЫЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Полное техническое свидетельствование п.10.3.2 ГОСТ Р 55525-2017.

Полное техническое свидетельствование стеллажей включает в себя следующие процедуры:

- измерительный контроль следующих параметров:

Сх – отклонение от плоскости YOZ в направлении Х;

Сy – отклонение от плоскости XOZ в направлении Y;

Yh – расстояние от верхней плоскости балок последнего уровня до верхнего края стойки (для фронтальных стеллажей);

- измерительный контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкеров в объеме не менее 2 % общего числа анкеров и болтовых соединений. Если среднее значение измеренного момента затяжки менее номинального, необходимо выполнить затяжку всех болтовых соединений стеллажей;

- визуальный контроль сварных соединений с целью выявления повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации, в объеме не менее 2 % общего объема сварных соединений;

- контроль наличия фиксаторов;

- идентификацию поврежденных элементов и общий анализ технического состояния стеллажей.

Поиск и идентификацию поврежденных элементов проводят для всех стеллажей на всех уровнях хранения, включая области, скрытые товаром или иными предметами. При этом предметы, мешающие осмотру стеллажей, необходимо убрать либо использовать технические средства и/или подъемное оборудование, позволяющие осмотреть скрытые зоны стеллажа и зафиксировать деформацию.

Идентификацию поврежденных элементов проводят в соответствии с приложением Б. С поврежденных балок необходимо незамедлительно снять нагрузку. В случае выявления недопустимых повреждений стоек разгрузке подлежат по одной секции в каждую сторону от поврежденной стойки.

Результаты полного технического освидетельствования фиксируют в отчетной документации, отражающей состояние стеллажного оборудования. Отчетную документацию по результатам полного технического освидетельствования составляет организация, проводившая техническое освидетельствование.

Статические испытания стеллажей на воздействие вертикальной нагрузки. п.10.3.2 ГОСТ Р 55525-2017.

Для проведения статических испытаний необходимо выбирать секции (консоли) стеллажей, не имеющие дефектов и повреждений.

Требования безопасности при проведении испытаний указаны в приложении В. Результаты проведенных испытаний оформляют в виде протокола в соответствии с приложением Г.

Контрольные грузы, используемые при испытаниях, должны быть откалиброваны (поверены) и промаркированы (иметь действующий сертификат калибровки или свидетельство о поверке).

При испытаниях проверяют элементы стеллажа, выборочно отобранные в следующем объеме:

- для фронтальных стеллажей – две смежные секции номинальной высотой с номинальным числом уровней хранения. Для проведения испытаний рекомендуется выбирать две крайние секции в ряду (в качестве наиболее неблагоприятного варианта нагружения);

- для набивных стеллажей – два смежных канала с номинальным числом уровней хранения. Для проведения испытаний рекомендуется выбирать два крайних канала в блоке;

- для консольных стеллажей – секция стеллажа с номинальным числом консолей.

Продолжительность действия нагрузки – 10 мин с момента установки последнего груза.

Во время действия нагрузки проводят измерения упругого прогиба элементов стеллажей на соответствие требованиям раздела 6.

После снятия нагрузки на элементах стеллажей не должно быть повреждений и остаточных деформаций. Результаты заносят в протокол испытаний.

Дополнение: стр.5 Решение суда № 2-5476/2024 от 26.06.2024г. цитата «Примечанием к указанному пункту (п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017) предусмотрено, что допускается для статических испытаний использовать груз, размещенный и надежно зафиксированный на поддонах по ГОСТ 9078, при условии их предварительного взвешивания перед проведением испытаний на поверенном весовом оборудовании и внесении метрологических характеристик груза в протокол испытаний. Копия действующего сертификата поверки весового оборудования, на котором было проведено взвешивание грузов, должна быть приложена к отчетной документации. При отсутствии копии действующего сертификата поверки результаты испытания считаются недействительными.

Согласно разъяснению Росстандарта №907-ОГ/04 от 14.06.2017 «Контрольные грузы, используемые при испытаниях, должны быть откалиброваны (поверены) и промаркированы (иметь действующий сертификат калибровки или свидетельство о поверке). Примечание в ГОСТ Р 55525-2017 о возможности использовать грузы после предварительного взвешивания относится к испытательным грузам наливного и насыпного типа, которые не имеют физической возможности фиксации своих метрологических характеристик при поверке и калибровки, но которые могут использоваться при испытаниях, в соответствии с их предназначением, которое описано в паспорте изделия. Для таких типов грузов необходимо применять предварительное взвешивание перед каждым использованием, в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.» Также во внимание следует принять письмо ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Адыгея" № 01-03/370 от 20.03.2019 продукты писания (крупы, сахар, мука) не являются испытательными грузами для испытаний стеллажей и не предназначены для этих целей. Более того, согласно информационному письму о контрольных грузах ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" № 02-01/1259 от 28.03.2019 пищевые продукты (вода, соки, водка, крупы, сахар) не являются контрольными грузами по предназначению». Учитывая изложенное суд приходит к выводу, что применение товара, хранимого на стеллажах в качестве испытательного груза при испытаниях стеллажей запрещено, любой применяемый при испытаниях груз должен иметь соответствующий паспорт и предназначение быть использованным в испытаниях стеллажей нагрузкой.»

Полное техническое свидетельствование полочных стеллажей п.10 ГОСТ Р 57381-2017:

Полное техническое освидетельствование стеллажей включает в себя следующие процедуры:

- идентификация поврежденных элементов и общий анализ технического состояния стеллажей.

Поиск и идентификация поврежденных элементов производится для всего объема стеллажей всех уровней хранения, включая области скрытые товаром или иными предметами, при этом предметы мешающее осмотру стеллажей необходимо убрать, либо использовать технические средства и/или подъемное оборудование, позволяющие осмотреть скрытые зоны стеллажа и зафиксировать деформацию.

- измерительный контроль следующих параметров:

Сх – отклонение от плоскости YOZ в Х-направлении;

Сy – отклонение от плоскости XOZ в Y-направлении.

- измерительный контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкеров, в объеме, составляющем не менее 2% от общего числа болтовых соединений. Если число болтовых соединений с моментом затяжки не соответствующим номинальному составляет более 20% от общего числа проверенных, необходимо проводить затяжку всех болтовых соединений стеллажей;

- визуальный контроль сварных соединений с целью выявления повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации, в объеме, составляющем не менее 2% от общего объема сварных соединений;

Результаты полного технического освидетельствования фиксируются в отчетной документации, составленной организацией, проводившей техническое освидетельствование и отражающей состояние стеллажного оборудования. Данное полномочие не может быть передано третьим лицам.

Неразборные стеллажи – проверяются согласно разработанной Исполнителем программы проверки (п.13 ГОСТ 16504-81), согласованной уполномоченным органом ЦСМ (Росстандарт) или иным уполномоченным органом.

Дополнение: стр.5 Решение суда № 2-5476/2024 от 26.06.2024г. цитата: «Согласно заключения специалиста ХХХХХ №88 от 15.04.2024г. (Повышение квалификации №809 от 20.11.2023г. «Специалист по экспертизе стеллажей», №788 от 12.04.2023г. «Специалист по экспертизе технической документации стеллажей), установлено, что гравитационные, шаттловые и сварные неразборные стеллажи должны подвергаться ежегодному полному техническому освидетельствованию наравне со стандартными стеллажами, при этом должна быть разработана программа испытаний (п.13 Таблицы ГОСТ 16504-81), где будут совмещены паспортные характеристики и рекомендации по  эксплуатации для нестандартных стеллажей (в т.ч. гравитационных, шаттловых и сварных неразборных) с  выборочными положениями пунктов ГОСТ Р 55525-2017 и ГОСТ Р 57381-2017, описывающих требования к процедуре полного технического освидетельствования в той части, где такие параметры применимы и проверка станет возможной.

Восстановление всех паспортов на стеллажное оборудование

Осуществить идентификацию и поиск изготовителей всех типов стеллажей, на которые отсутствуют паспорта и только в случае невозможности найти завод-изготовитель или его при отказе в восстанавление паспорта, осуществить изготовление дубликата паспорта и технической документации на основании расчетов.

Дополнение: стр.7 Решение суда № 2-5476/2024 от 26.06.2024г. цитата: На основании вышеизложенного дубликат паспорта на общих основаниях имеет право выдавать только производитель стеллажей. Возможность выдачи дубликатов на основании расчетов несущей способности является альтернативным способом, когда в обычном порядке не получилось найти изготовителя стеллажей. При этом лицо должно действовать добросовестно и не злоупотреблять правом альтернативного способа восстановления паспорта и предпринять все возможные исчерпывающие способы поиска фактического производителя стеллажей. Примером таких действий может быть объявление в газете «Коммерсант» о поиске поставщика стеллажей, а также направление всем известным в России заводам-изготовителям стеллажей официального запроса с просьбой идентифицировать стеллажи как их продукцию и только в случае получения отрицательных результатов, когда поиски завода-изготовителя не удались, считаем возможным применить альтернативные способы восстановления паспорта на основании расчетов несущей способности. При этом нужно быть готовым доказать свою добросовестность в поиске завода-изготовителя, приложив подтверждающие официальные запросы и полученные ответы, т.к. всегда существует риск, что реальный завод-изготовитель продолжает осуществлять свою деятельность и оригинальный паспорт для этих стеллажей может содержать сведения, которые могут противоречить данным из восстановленного на основании расчетов паспорта, т.к. только расчеты по нагрузкам не дают сведений обо всех качественных характеристиках изделия, правил его использования, ремонта, эксплуатации и срока службы.»

ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

| Наличие свидетельства об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) с соответствующей областью аккредитации, либо документальное подтверждение, что предприятие является изготовителем стеллажей, подвергаемых освидетельствованию: 1. Область аккредитации (ссылка на ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 обязательна): - Статические испытания стеллажей вертикальной нагрузкой; - Полное техническое освидетельствование стеллажей. - Допускается наличие аккредитации с альтернативным (эквивалентным) названием вышеуказанного перечня услуг; - Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017 /п.10 ГОСТ Р 57381-2017. 2. Область аккредитации на право проверки неразборных сварных стеллажей. - стр.5 решение суда № 2-5476/2024 от 26.06.2024г РД ССПБ-2 раздел 3 п.2 Официальным признанием технической компетентности в проведении испытаний испытательной лаборатории является ее аккредитация. ГОСТ Р 51000.3-96 п. 2.7 Аккредитация (испытательной лаборатории) - официальное признание полномочным органом компетентности (способности) лаборатории проводить конкретные испытания или конкретные виды испытаний в определенной области деятельности. | Предоставить копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), указать номер, дату выдачи и срок действия: - полное техническое освидетельствование стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017; - статические испытания стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017; - полное техническое освидетельствование стеллажей, согласно ГОСТ Р 573815-2017; - полное техническое освидетельствование неразборных стеллажей |
| --- | --- |
| Удостоверение сотрудника лаборатории, об аттестации на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 и правил проверки неразборных стеллажей. Обучение и аттестацию проводит организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. (Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, изданный 29.12.2012 года. Закон «О лицензировании…» №99-ФЗ, подписанный 04.05.2011 года). - Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017. | Предоставить копию удостоверения, указать номер, дату выдачи и срок действия. - Удостоверение должно содержать сведения об аттестации сотрудника на право проведения полного технического освидетельствования стеллажей. |
| Удостоверение о подтвержденной квалификации сотрудника лаборатории на право выполнения визуально-измерительного контроля (ВИК) стеллажей (ГОСТ Р 55525-2017). Обучение и аттестацию проводит организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. (Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, изданный 29.12.2012 года. Закон «О лицензировании…» №99-ФЗ, подписанный 04.05.2011 года). - Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017. | Предоставить копию удостоверения, указать номер, дату выдачи и срок действия. - Удостоверении содержать сведения о подтверждении квалификации сотрудника на право проведения ВИК именно стеллажей, в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017. |
| Разработка программы испытаний п.13 Таблицы ГОСТ 16504-81 | Предоставить образец и копию согласованной в ЦСМ (Росстандарт) программы Исполнителя, по объектам, которые им были реализованы ранее. - Утвердить программу может ЦСМ (Росстандарт) или любой другой уполномоченный орган. |
| Наличие паспорта на испытательный груз в объеме и массе достаточного для нагружения двух секций всех уровней хранения. Доставку испытательного груза осуществляет Исполнитель. Калиброванный груз, а также специализированные грузы (наливного и насыпного типа), требующие предварительного взвешивания должны иметь паспорт, а также поверенное весовое оборудование (в случае калибровки на месте). Использование товара, хранимого на стеллажах в качестве нагрузки при испытаниях стеллажей не допустимо. - Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017; - Требование-разъяснения Росстандарта №907-ОГ/04 от 14.06.2017г.; - Судебная практика – стр.5 решение суда № 2-5476/2024 от 26.06.2024г. | Предоставить копии ПАСПОРТОВ на испытательный груз. - В случае применения испытательных установок - предоставить документы, подтверждающие применимость и аттестацию испытательного оборудования к проверке стеллажей. |
| Обучение и аттестация сотрудников Заказчика на право частичного технического освидетельствования, ремонта и эксплуатации стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 и сварных неразборных стеллажей за рамками действующих стандартов. Обучение проводится дистанционно. | Предоставить копии лицензии на образовательную деятельность, утверждённые программы обучения и образцы выдаваемых удостоверений. - Лицензирование образовательной деятельности регламентируется федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». |

Для подтверждения своей компетентности претендент предоставляет:

- Копию аккредитации на право проведения полного технического освидетельствования стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;

- Копию аккредитации на право проведения статических испытаний стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;

- Копию аккредитации на право проведения полного технического освидетельствования стеллажей, согласно ГОСТ Р 573815-2017;

- Копию аккредитации на право проведения полного технического освидетельствования неразборных стеллажей;

- Копию удостоверения сотрудника лаборатории, об аттестации на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 и правил проверки неразборных стеллажей;

- Копию удостоверения о подтвержденной квалификации сотрудника лаборатории  на право выполнения визуально-измерительного контроля (ВИК) стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;

- Копии паспортов на испытательный груз в объеме и массе достаточного для нагружения двух секций всех уровней хранения;

- Копию согласованной в ЦСМ (Росстандарт) или ином уполномоченным органом программы Исполнителя, по объектам, которые им были реализованы ранее.

- Предоставить копии лицензии на образовательную деятельность, утверждённые программы обучения и образцы выдаваемых удостоверений.

- Копии рекомендательных писем и отзывов, свидетельствующих о успешном опыте реализации аналогичных услуг.