ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Провести полное техническое освидетельствование стандартных сборно-разборных стеллажей согласно ГОСТ Р 55525-2017, ГОСТ Р 57381-2017.

- Провести статические испытания паллетных стеллажей вертикальной нагрузкой, согласно ГОСТ Р 55525-2017 (паспортизованный груз предоставляет Исполнитель, использовать товар на стеллажах для испытаний запрещено);

- Провести восстановление всех паспортов на стеллажное оборудование;

- Проверить состояние пола под стеллажами, согласно п.10.2 ГОСТ 55525-2017;

- По каждой выявленной неисправности дать подробное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации, провести расчеты остаточной несущей способности всех поврежденных секций стеллажей;

- На основании проведенных процедур дать подробные рекомендации о необходимых мероприятиях, которые следует осуществить эксплуатирующей организации для снижения рисков наступления неблагоприятных и чрезвычайных (опасных) ситуаций со стеллажами.

- Осуществить обучение и аттестацию сотрудников Заказчика на право частичного технического освидетельствования и эксплуатации стеллажей, согласно требованию п.10.3.1. ГОСТ Р 55525-2017 / п.10 ГОСТ Р 57381-2017.

- Осуществить страхование профессиональной ответственности лаборатории за проверку стеллажей на сумму не менее 10 000 000 рублей.

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Тип исследуемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стеллажи фронтальные | 3500 паллетомест |
| 2. | Стеллажи полочные | 90 секций |
| 3. | Восстановление паспортов | 5 видов, 75 секций |
| 4. | Аттестация сотрудников Заказчика | 10 человек |

ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

| Аккредитация |  |
| --- | --- |
| Наличие свидетельства об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) с соответствующей областью аккредитации, либо документальное подтверждение, что предприятие является изготовителем стеллажей, подвергаемых освидетельствованию: | Подтверждение соответствия |
| Правовое обоснование: ГОСТ Р 55525-2017 (паллетные стеллажи). п.10.3.2 Полное техническое освидетельствование стеллажей проводят не реже одного раза в 12 мес. организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации, либо предприятия – изготовители стеллажей, подвергаемых освидетельствованию. ГОСТ Р 57381-2017 (полочные стеллажи). п.10 Полное техническое освидетельствование стеллажей проводится не реже одного раза в 12 мес. организациями, аккредитованными в национальной системе аккредитации с соответствующей областью аккредитации, либо предприятиями-изготовителями стеллажей, подвергаемых освидетельствованию. | Предоставить копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), указать номер, дату выдачи и срок действия: Обязательные разделы: - полное техническое освидетельствование стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017; - статические испытания стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017; - полное техническое освидетельствование стеллажей, согласно ГОСТ Р 573815-2017; |
| Квалификация персонала |  |
| 1. Удостоверение сотрудника лаборатории, об аттестации на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 2. Удостоверение о подтвержденной квалификации сотрудника лаборатории на право выполнения визуально-измерительного контроля (ВИК) стеллажей (ГОСТ Р 55525-2017). Обучение и аттестацию проводит организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. (Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ» Правовое обоснование: - Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017, п. ГОСТ Р 57381-2017. Цитата: «Сотрудники указанных организаций, проводящие полное техническое освидетельствование, должны быть аттестованы¹ на знание требований настоящего стандарта и иметь подтвержденную квалификацию² для выполнения визуально-измерительного контроля.» | Предоставить копии удостоверений 1. Удостоверение должно содержать фразу: аттестован¹ на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017* 2. Удостоверение должно содержать фразу: подтверждена квалификация² для выполнения визуально-измерительного контроля стеллажей ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017** * удостоверения о повышении квалификации не подходят, требуется удостоверение об аттестации. ** Удостоверение ВИК 2-уровня не подходит, к стеллажам оно не относится, разъяснение Ростехнадзора №09-00-06/5127 от 03.05.2017г |
| Наличие паспорта на испытательный груз в объеме и массе достаточного для нагружения двух секций всех уровней хранения. Доставку испытательного груза осуществляет Исполнитель. Калиброванный груз, а также специализированные грузы (наливного и насыпного типа), требующие предварительного взвешивания должны иметь паспорт, а также поверенное весовое оборудование (в случае калибровки на месте). Использование товара, хранимого на стеллажах в качестве нагрузки при испытаниях запрещено. Правовое обоснование: п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017: Контрольные грузы, используемые при испытаниях, должны быть откалиброваны (поверены) и промаркированы (иметь действующий сертификат калибровки или свидетельство о поверке). - Разъяснение Росстандарта №907-ОГ/04 от 14.06.2017г. – «испытательный груз для стеллажей применяется только с наличием паспорта». https://base.garant.ru/72684120/ - Решение суда (стр.8-9)., № 2-5476/2024 от 26.06.2024г. Цитата: «Учитывая изложенное суд приходит к выводу, что применение товара, хранимого на стеллажах в качестве испытательного груза при испытаниях стеллажей запрещено, любой применяемый при испытаниях груз должен иметь соответствующий паспорт и предназначение быть использованным в испытаниях стеллажей нагрузкой. В случае применения лабораторией товара вместо паспортизованного груза, даже взвешенного на калиброванных весах, такие протоколы подлежали бы аннулированию». Уникальный идентификатор дела судебного решения 23RS0047-01-2024-003305-50 ссылка | Предоставить копии паспортов испытательного груза - Копия паспорта, а также сертификата калибровки или свидетельство о поверке испытательного груза общей массой не менее 36 000 кг. - В случае применения наливных и насыпных испытательных грузов (Примечание в ГОСТ Р 55525-2017 о предварительном взвешивании), предоставить копию паспорта груза и копию действующего сертификата поверки весового оборудования (для калибровки на месте работ). - В случае применения иного испытательного оборудования– предоставить подтверждение Росстандарта или иного государственного уполномоченного органа о соответствии оборудования ГОСТ Р 55525-2017. |
| Обучение |  |
| Обучение и аттестация сотрудников Заказчика на право частичного технического освидетельствования, согласно ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017.Обучение проводится дистанционно. | Предоставить копию лицензии на образовательную деятельность. |

Для подтверждения своей компетентности претендент предоставляет

вместе с коммерческим предложением:

- Копию аккредитации на право проведения полного технического освидетельствования и статических испытаний стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;

- Копию аккредитации на право проведения полного технического освидетельствования полочных стеллажей, согласно ГОСТ Р 57381-2017;

- Копии удостоверений сотрудников лаборатории, об аттестации на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017;

- Копии удостоверений о подтвержденной квалификации сотрудников лаборатории  на право выполнения визуально-измерительного контроля (ВИК) стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;

- Копии паспортов на испытательный груз в объеме и массе достаточного для нагружения двух секций всех уровней хранения, не менее 36 000 кг. (п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017);

- Предоставить копии лицензии на образовательную деятельность, утверждённые программы обучения и образцы выдаваемых удостоверений.

- Копии рекомендательных писем и отзывов, свидетельствующих о успешном опыте реализации аналогичных услуг.

- Гарантийное письмо от завода-изготовителя, подтверждающее возможность восстановления паспортов.